ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

───────────── o0o ─────────────

THIẾT KẾ DMA-FIR CORE

Tích hợp lọc FIR vào hệ thống SoC thông qua DMA

SVTH : Trần Hồng Sơn

MSSV : 20200331

Môn học : Thiết kế SoC  |  TP. Hồ Chí Minh, 2024

I.  YÊU CẦU

Bài tập tích hợp lọc FIR vào hệ thống SoC với các yêu cầu cụ thể:

- Phát triển/tích hợp Master Write và Master Read (DMA) vào lọc FIR trong hệ thống SoC.

- Viết file C code trên Eclipse để chạy phần mềm điều khiển DMA và FIR.

- Mô phỏng toàn hệ thống, phân tích và giải thích dạng sóng mô phỏng.

II.  MÔ TẢ HỆ THỐNG

2.1  Yêu cầu kỹ thuật chung

- Cấu hình bộ DMA để đọc và ghi giá trị từ/vào On-Chip Memory thông qua Avalon Master.

- Bộ lọc FIR 8 hệ số (H0–H7), dữ liệu và hệ số đều 8-bit.

- Dùng hai bộ FIFO (FIFOi và FIFOo) để kiểm soát luồng dữ liệu giữa Master Read/Write và FIR.

- Giao tiếp dữ liệu vào/ra 32 bit theo chuẩn Avalon Memory-Mapped.

2.2  Cấu trúc tổng quan

Hệ thống bao gồm các khối chính sau:

DMA FIR Core (DMA_FIR_core.sv)

- Master Read: đọc dữ liệu từ On-Chip Memory vào FIFOi.

- Master Write: lấy dữ liệu từ FIFOo ghi vào On-Chip Memory kết quả.

- Đường dữ liệu 32 bit, địa chỉ 32 bit.

Hai bộ FIFO (Intel Megafunction dcfifo — Cyclone V)

- FIFOi: nhận dữ liệu từ Master Read, cung cấp cho FIR. Độ sâu 256 từ × 32 bit.

- FIFOo: nhận kết quả từ FIR_Wrapper (Yn), cung cấp cho Master Write. Độ sâu 256 từ × 32 bit.

FIR_Wrapper (FIR_Wrapper.v)

- FIR_Core: thực hiện phép lọc FIR 8 tap; có tín hiệu Wait để đợi hệ số nạp xong; Write để dịch thanh ghi trễ khi có mẫu mới.

- FIR_Csr: lưu hệ số H0–H7, mẫu X, kết quả Yn; giao tiếp với Avalon qua ChipSelect, Write, Read, Address, WriteData, ReadData.

2.3  Sơ đồ hệ thống (System Block Diagram)

Sơ đồ khối mô tả luồng dữ liệu giữa các thành phần:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      DMA_FIR_core                                 │

│                                                                   │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  Control / Status Registers                                 │  │

│  │  control | status | initial | read_addr | write_addr | len  │  │

│  └──────────────────────────────────────────────────────────── ┘  │

│          ↑↓ (Avalon Slave iChipSelect/iWrite/iRead)               │

│                                                                   │

│  ┌──────────┐    FIFOi     ┌─────────────┐    FIFOo    ┌───────┐ │

│  │ Read FSM │──wrreq/data→ │ FIR_Wrapper │ ←rdreq/q── │WriteFSM│ │

│  │ (r_idle  │              │ FIR_Csr     │             │(w_idle │ │

│  │ r_req    │ ←rdempty     │ FIR_Core    │ →fifoo_wr   │ w_frd  │ │

│  │ r_fw     │              │ Yn(24 bit)  │             │ w_req  │ │

│  │ r_incr)  │              └─────────────┘             │ w_incr)│ │

│  └──────────┘                                          └───────┘ │

│       ↕ Avalon Master Read                   ↕ Avalon Master Write│

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

↕                                             ↕

On-Chip Memory 1                            On-Chip Memory 2

(input data)                                (output/result)

III.  THIẾT KẾ

3.1  Thanh ghi điều khiển (Control / Status Registers)

Giao tiếp Avalon Slave sử dụng 3-bit address, hỗ trợ 6 thanh ghi:

| Offset | Tên | Truy cập | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Control | R/W | Bit 0: Start DMA — ghi 1 để bắt đầu, tự xóa khi done_trigger. ¦ Bit 1: fifoi_clear — xóa FIFOi. ¦ Bit 4: fifoo_clear — xóa FIFOo. ¦ Bits [9:8]: fir_add — địa chỉ FIR: 00=H0-H3, 01=H4-H7, 10=X. |
| 1 | Initial | R/W | Giá trị hệ số lọc hoặc mẫu đầu vào X. Khi fir_add=00 ghi H0-H3, fir_add=01 ghi H4-H7 (mỗi lần 4 hệ số 8 bit đóng gói trong 32 bit). |
| 2 | Read Address | R/W | Địa chỉ bắt đầu đọc dữ liệu từ On-Chip Memory (byte address). |
| 3 | Write Address | R/W | Địa chỉ bắt đầu ghi kết quả vào On-Chip Memory (byte address). |
| 4 | Length | R/W | Số byte cần truyền (độ dài dữ liệu DMA). |
| 5 | Status | R | Bit 0: start. Bit 1: fifoi_clear. Bit 2: fifoi_empty. Bit 3: fifoi_full. Bit 4: fifoo_clear. Bit 5: fifoo_empty. Bit 6: fifoo_full. Bit 7: dma_done. Bits [9:8]: fir_add. |

Chi tiết thanh ghi Control (Offset 0)

| Bit | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0 | start | Ghi 1 để khởi động DMA. Tự xóa khi DMA hoàn thành (done_trigger). |
| 1 | fifoi_clear | Ghi 1 để xóa toàn bộ dữ liệu trong FIFOi. |
| 4 | fifoo_clear | Ghi 1 để xóa toàn bộ dữ liệu trong FIFOo. |
| 9:8 | fir_add | Địa chỉ cấu hình FIR: 2'b00=ghi H0-H3, 2'b01=ghi H4-H7, 2'b10=ghi X vào FIR_Csr. |

Chi tiết thanh ghi Status (Offset 5)

| Bit | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0 | start | Phản ánh trạng thái DMA: 1 = đang chạy, 0 = IDLE. |
| 1 | fifoi_clear | Mirror của bit fifoi_clear trong Control. |
| 2 | fifoi_empty | FIFOi rỗng (không có dữ liệu). |
| 3 | fifoi_full | FIFOi đầy (256 word). |
| 4 | fifoo_clear | Mirror của bit fifoo_clear trong Control. |
| 5 | fifoo_empty | FIFOo rỗng. |
| 6 | fifoo_full | FIFOo đầy. |
| 7 | dma_done | Lên 1 khi DMA hoàn thành toàn bộ. Tự xóa khi start_trigger kích hoạt. |
| 9:8 | fir_add | Phản ánh giá trị fir_add từ Control[9:8]. |

3.2  FIFO Connection

Hai bộ FIFO Intel dcfifo (Cyclone V) được sử dụng với thông số:

| Thông số | FIFOi (Input FIFO) | FIFOo (Output FIFO) |
| --- | --- | --- |
| Megafunction | dcfifo (Intel) | dcfifo (Intel) |
| Độ rộng dữ liệu | 32 bit | 32 bit |
| Độ sâu | 256 từ | 256 từ |
| Nguồn ghi (wrreq/data) | iDataValid_Master_Read / iReadData_Master_Read | fifoo_write (từ Read FSM) / fifoo_in_data (từ FIR ReadData) |
| Nguồn đọc (rdreq) | fifoi_read (Write FSM) | fifoo_read = oWrite_Master_Write |
| Dữ liệu ra (q) | fifoi_out_data → FIR_Wrapper WriteData | oData_Master_Write → Avalon Master Write |
| Xóa (aclr) | fifoi_clear = control[1] | fifoo_clear = control[4] |

Sơ đồ kết nối FIFO:

iReadData_Master_Read ──→ [ FIFOi ]  ──rdreq──→ FIR_Wrapper.WriteData

iDataValid_Master_Read → wrreq          fifoi_out_data ─────────────┘

│

rdempty/wrfull → Write FSM / Read FSM

FIR_Wrapper.ReadData ──→ fifoo_in_data

fifoo_write (ReadFSM) → wrreq  [ FIFOo ] ──q──→ oData_Master_Write

oWrite_Master_Write   → rdreq

│

rdempty/wrfull → Read FSM / Write FSM

3.3  Máy trạng thái đọc (Read FSM)

Read FSM điều khiển Master Read: lấy dữ liệu từ On-Chip Memory, ghi vào FIFOi cho FIR xử lý.

Ghi chú:

- start_trigger là xung rising-edge phát hiện khi start bit chuyển từ 0 lên 1 (RisiEdgeDectector).

- Trạng thái r_fifo_write: ghi kết quả từ FIFOo ra Master Write trước khi đọc.

- Trạng thái r_request: thiết lập địa chỉ đọc, phát oRead_Master_Read; chờ nếu iWait hoặc FIFOo đầy.

- Trạng thái r_incr: tăng address_read thêm 4; kiểm tra hoàn thành rồi về r_idle.

| Trạng thái | Mã | Điều kiện vào | Hành động | Trạng thái kế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r_idle | 00 | Reset hoặc master_read_done | address_read_fetch = 1 (lấy địa chỉ đầu) | r_fifo_write khi start_trigger |
| r_fifo_write | — | !fifoo_empty | fifoo_write = 1 (ghi kết quả FIR ra FIFOo) | r_request |
| r_request | 01 | Từ r_fifo_write hoặc r_incr | oAddress_Master_Read, oRead_Master_Read=1; chờ iWait¦fifoo_full | r_incr khi không chờ |
| r_incr | 10 | Đọc thành công | address_read_incr = 1 (tăng 4) | r_idle nếu done, r_request nếu chưa xong |

Sơ đồ trạng thái:

start_trigger

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                        ↓

│         ┌──────────┐  start_trigger  ┌─────────────┐  │

│ done    │  r_idle  │────────────────→│ r_fifo_write│  │

└─────────│          │                 └─────────────┘  │

└──────────┘                       │ !fifoo_empty

↑                            ↓

done  │          ┌─────────────────────────┐

│          │       r_request          │←─┐

┌──────────┐     │ oRead=1, addr=addr_read  │  │iWait|

│  r_incr  │←───│ → r_incr when !iWait     │  │fifoo_full

└──────────┘     └─────────────────────────┘──┘

3.4  Máy trạng thái ghi (Write FSM)

Write FSM điều khiển Master Write: lấy dữ liệu từ FIFOi, đưa qua FIR, ghi kết quả ra On-Chip Memory.

Ghi chú:

- w_idle: chờ FIFOi có dữ liệu; khi !fifoi_empty thì lấy address_write_fetch, sang w_fifo_read.

- w_fifo_read: bật fifoi_read = 1 để đọc một từ từ FIFOi đưa vào FIR_Wrapper.

- w_request: phát oWrite_Master_Write = 1, gán địa chỉ; chờ iWait hoặc fifoi_full.

- w_incr: tăng address_write; nếu hoàn thành (master_write_done) bật done_trigger.

| Trạng thái | Mã | Điều kiện vào | Hành động | Trạng thái kế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w_idle | 00 | Reset hoặc done_trigger | address_write_fetch=1 khi !fifoi_empty | w_fifo_read |
| w_fifo_read | 01 | Từ w_idle | fifoi_read=1 nếu !fifoi_empty (đọc FIFOi → FIR) | w_request |
| w_request | 10 | Từ w_fifo_read | oWrite_Master_Write=1, oAddress_Master_Write; chờ iWait¦fifoi_full | w_incr khi không chờ |
| w_incr | 11 | Ghi thành công | address_write_incr=1; done_trigger=1 nếu master_write_done | w_idle nếu done, w_fifo_read nếu chưa |

Sơ đồ trạng thái:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ done_trigger                                                 │

↓                                                             │

┌──────────┐  !fifoi_empty   ┌──────────────┐                │

│  w_idle  │────────────────→│ w_fifo_read  │──────┐         │

└──────────┘                 └──────────────┘      │fifoi_empty

↑               ↓ (loop)   │

!done │  ┌────────────────────┐  │

│  │    w_request       │  │

┌─────┴──│ oWrite=1, addr=..  │  │

│        │ →w_incr when!iWait │  │

│        └────────────────────┘  │

┌──────────┐                           │

│  w_incr  │──── done_trigger ─────────┘

└──────────┘

3.5  FIR Wrapper

FIR_Wrapper là vỏ bọc kết hợp FIR_Csr và FIR_Core, cung cấp giao tiếp Avalon-like cho DMA core.

FIR_Core — Lõi lọc FIR 8 tap

Thực hiện phép tính lọc FIR theo công thức:

Yn = X[0]*H7 + X[1]*H6 + X[2]*H5 + X[3]*H4 + X[4]*H3 + X[5]*H2 + X[6]*H1 + X[7]*H0

| Cổng | Hướng | Rộng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | Xung clock hệ thống |
| RstN | input | 1 | Reset tích cực thấp |
| Wait | input | 1 | 1 = chờ hệ số nạp xong (Yn=0); 0 = tính toán |
| Write | input | 1 | 1 = dịch thanh ghi trễ Xn[1..7] ← Xn[0..6] sau mỗi mẫu mới |
| X | input | 8 | Mẫu đầu vào 8 bit |
| H0–H7 | input | 8×8 | Hệ số lọc 8 bit (8 hệ số) |
| Yn | output | 24 | Kết quả lọc 24 bit (tránh tràn số) |

FIR_Csr — Thanh ghi điều khiển và trạng thái FIR

Quản lý hệ số lọc H0–H7, mẫu X, tín hiệu Wait, và kết quả Yn. Địa chỉ (2 bit):

| Address | Write (ChipSelect & Write=1) | Read (ChipSelect & Read=1) |
| --- | --- | --- |
| 2'b00 | Ghi H0=[7:0], H1=[15:8], H2=[23:16], H3=[31:24] từ WriteData; Wait←1 | — |
| 2'b01 | Ghi H4=[7:0], H5=[15:8], H6=[23:16], H7=[31:24] từ WriteData; Wait←1 | — |
| 2'b10 | Ghi X←WriteData[7:0]; Wait←0 (bắt đầu tính) | ReadData←{8'b0, Yn[23:0]} |

Tín hiệu Wait và Write

- Wait = 1 (mặc định sau reset hoặc khi ghi hệ số H): FIR_Core giữ Yn = 0, không tính toán.

- Wait = 0 (khi ghi X vào Address 2'b10): FIR_Core bắt đầu tính Yn theo công thức lọc.

- Write: được kết nối với fifoi_read (từ Write FSM) — dịch thanh ghi trễ khi có mẫu mới từ FIFOi.

Luồng dữ liệu qua FIR_Wrapper

fir_add (control[9:8])  ──→ Address

fir_data = (fir_add==10) ? fifoi_out_data : initial ──→ WriteData

fir_select = iChipSelect | !dma_done ──→ ChipSelect

fir_wr = fifoi_read | (iWrite_Control & (fir_add==00 | fir_add==01)) ──→ Write

fifoo_write (from Read FSM) ──→ Read

FIR_Wrapper.ReadData ──→ fifoo_in_data ──→ FIFOo

RisiEdgeDectector — Phát hiện cạnh lên

Module phát hiện rising edge của tín hiệu start, tạo xung start_trigger 1 chu kỳ clock:

trigger = ~sign_dl & sign;   // sign_dl là sign trễ 1 clk

Dùng để kích hoạt Read FSM chuyển từ r_idle sang r_fifo_write ngay khi CPU set start bit.

3.6  Port Interface của DMA_FIR_core

| Cổng | Hướng | Rộng | Interface | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iClk | input | 1 | Clock | Xung clock hệ thống |
| iRstn | input | 1 | Reset | Active-low reset không đồng bộ |
| iChipSelect_Control | input | 1 | Avalon Slave | Chip select — bật đọc/ghi thanh ghi |
| iWrite_Control | input | 1 | Avalon Slave | Write strobe |
| iRead_Control | input | 1 | Avalon Slave | Read strobe |
| iAddress_Control | input | 3 | Avalon Slave | Địa chỉ thanh ghi (0–5) |
| iData_Control | input | 32 | Avalon Slave | Dữ liệu ghi từ CPU |
| oData_Control | output | 32 | Avalon Slave | Dữ liệu đọc trả về CPU |
| oAddress_Master_Read | output | 32 | Avalon Master Read | Địa chỉ đọc từ memory |
| oRead_Master_Read | output | 1 | Avalon Master Read | Read request |
| iDataValid_Master_Read | input | 1 | Avalon Master Read | Dữ liệu đọc hợp lệ |
| iWait_Master_Read | input | 1 | Avalon Master Read | Waitrequest từ slave |
| iReadData_Master_Read | input | 32 | Avalon Master Read | Dữ liệu đọc được |
| oAddress_Master_Write | output | 32 | Avalon Master Write | Địa chỉ ghi vào memory |
| oData_Master_Write | output | 32 | Avalon Master Write | Dữ liệu ghi (từ FIFOo.q) |
| oWrite_Master_Write | output | 1 | Avalon Master Write | Write request |
| iWait_Master_Write | input | 1 | Avalon Master Write | Waitrequest từ slave |

IV.  XÂY DỰNG PHẦN MỀM VÀ MÔ PHỎNG

4.1  Mô hình hệ thống trên Platform Designer

Hệ thống DMA FIR được tổ chức trong Platform Designer (Qsys) với các thành phần:

| Thành phần | Loại | Địa chỉ cơ sở | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_0 | Clock Source | — | Nguồn clock 50 MHz |
| nios2_gen2_0 | Nios II/e Processor | 0x0002_0800 | CPU điều khiển toàn hệ thống |
| onchip_memory2_0 | On-Chip RAM/ROM 64KB | 0x0001_8000 | Lưu chương trình Nios II |
| jtag_uart_0 | JTAG UART | 0x0002_1038 | In kết quả qua printf |
| onchip_memory2_1 | On-Chip RAM 32KB | 0x0000_8000 | Bộ nhớ dữ liệu đầu vào FIR |
| onchip_memory2_2 | On-Chip RAM 32KB | 0x0001_0000 | Bộ nhớ kết quả đầu ra FIR |
| dma_fir_0 | DMA for FIR (custom) | 0x0000_0000 | DMA_FIR_core: Slave + 2 Masters |

Kết nối: dma_fir_0.Master_Read → onchip_memory2_1 (đọc input); dma_fir_0.Master_Write → onchip_memory2_2 (ghi output); Nios II → dma_fir_0.Slave (cấu hình DMA và FIR).

4.2  Mã C kiểm tra (Nios II Eclipse)

Chương trình C gồm hai phần: khởi tạo bộ nhớ và vòng lặp chính điều khiển DMA.

Hàm init_mem1() — Khởi tạo dữ liệu đầu vào

int init_mem1() {

volatile int* mem_ptr = (int*) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;

unsigned int inputs[] = {

0x11, 0x13, 0x0E, 0x0B, 0x0F, 0x11, 0x0E, 0x17,

0x0E, 0x16, 0x14, 0x11, 0x19, 0x10, 0x0D, 0x04, 0x02

};

int numInputs = sizeof(inputs) / sizeof(inputs[0]);

for (int i = 0; i < numInputs; i++)

*(mem_ptr + i) = inputs[i];

return numInputs;  // trả về số mẫu (length)

}

Hàm main() — Cấu hình và khởi động DMA

int main() {

volatile int* mem_ptr    = (int*) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;

volatile int* dmafir_ptr = (int*) DMA_FIR_0_BASE;

volatile int* result_ptr = (int*) ONCHIP_MEMORY2_2_BASE;

int length = init_mem1();

// Ghi địa chỉ đọc, ghi, length vào CSR

*(dmafir_ptr + 2) = (volatile int) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE; // Read Address

*(dmafir_ptr + 3) = ONCHIP_MEMORY2_2_BASE;                // Write Address

*(dmafir_ptr + 4) = length;                               // Length

// Cấu hình FIR: ghi H0-H3 (fir_add=0)

*(dmafir_ptr + 0) = 0;          // Control: chưa start, fir_add=00

*(dmafir_ptr + 1) = 0x040E0C08; // Initial: H3=0x04,H2=0x0E,H1=0x0C,H0=0x08

// Cấu hình FIR: ghi H4-H7 (fir_add=1)

*(dmafir_ptr + 0) = 0x100;      // Control: fir_add=01

*(dmafir_ptr + 1) = 0x0B11D06;  // Initial: H7-H4

// Khởi động DMA (fir_add=10, start=1)

*(dmafir_ptr + 0) = 0x201;      // Control: fir_add=10, start=1

// Polling vòng lặp chờ DMA hoàn thành

while (1) {

int status = *(dmafir_ptr + 5);   // Đọc Status (Offset 5)

if ((status & 0x800) == 0x800) {  // Bit 7 (dma_done) = 1

printf("Dma Done\n");

for (int i = 0; i < length; i++) {

printf("mem1[%d] = %d\n", i, *(mem_ptr + i));

printf("mem2[%d] = %d\n", i, *(result_ptr + i));

}

break;

}

}

printf("Hello from System");

return 0;

}

4.3  Trình tự khởi động phần mềm

Trình tự đúng để khởi động DMA-FIR từ phần mềm:

| Bước | Hành động | Ghi vào thanh ghi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ghi dữ liệu đầu vào vào On-Chip Memory 1 | Trực tiếp qua con trỏ mem_ptr |
| 2 | Đặt Read Address | *(dmafir_ptr+2) = ONCHIP_MEMORY2_1_BASE |
| 3 | Đặt Write Address | *(dmafir_ptr+3) = ONCHIP_MEMORY2_2_BASE |
| 4 | Đặt Length | *(dmafir_ptr+4) = length |
| 5 | Ghi hệ số H0-H3 (fir_add=2'b00) | Control=0x000, Initial=0x040E0C08 |
| 6 | Ghi hệ số H4-H7 (fir_add=2'b01) | Control=0x100, Initial=0x0B11D06 |
| 7 | Khởi động DMA (fir_add=2'b10, start=1) | Control=0x201 |
| 8 | Polling bit dma_done (Status[7]) | Đọc *(dmafir_ptr+5) & 0x800 |
| 9 | Đọc kết quả từ On-Chip Memory 2 | Đọc qua con trỏ result_ptr |

4.4  Dạng sóng mô phỏng

Mô phỏng kiểm tra hai giai đoạn chính: cấu hình FIR và hoạt động DMA.

Giai đoạn 1: Cấu hình hệ số lọc H0-H3 (fir_add = 2'b00)

- iChipSelect_Control = 1, iWrite_Control = 1, iAddress_Control = 3'b001 (offset 1 — Initial).

- iData_Control = 32'h040E0C08: H0=0x08, H1=0x0C, H2=0x0E, H3=0x04.

- Ngay tại xung clock kế, FIR_Csr ghi các giá trị này vào H0–H3 và đặt Wait = 1.

- fir_wr được bật (iWrite_Control & fir_add == 2'b00).

Giai đoạn 2: Cấu hình hệ số lọc H4-H7 (fir_add = 2'b01)

- Tương tự giai đoạn 1 nhưng Control[9:8] = 2'b01.

- iData_Control = 32'h0B11D06 ghi vào H4–H7 của FIR_Csr, Wait vẫn giữ = 1.

Giai đoạn 3: Khởi động DMA và ghi mẫu X (fir_add = 2'b10)

- Control = 0x201: start = 1, fir_add = 2'b10. start_trigger kích hoạt Read FSM.

- Read FSM chuyển từ r_idle → r_fifo_write → r_request: phát oRead_Master_Read với địa chỉ đầu.

- iDataValid_Master_Read kích hoạt fifoi_write, dữ liệu đầu vào vào FIFOi.

- Write FSM phát hiện !fifoi_empty: chuyển w_idle → w_fifo_read → w_request.

- fifoi_read = 1: dữ liệu từ FIFOi ra fifoi_out_data → FIR_Wrapper.WriteData (fir_data).

- FIR_Csr nhận X (Address=2'b10), đặt Wait = 0, FIR_Core tính Yn.

- ReadData từ FIR_Wrapper vào FIFOo; Write FSM ghi FIFOo.q ra On-Chip Memory 2.

- Sau khi tất cả mẫu xử lý xong: master_write_done = 1, done_trigger = 1, dma_done = 1, start = 0.

Kết quả quan sát

| Tín hiệu | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 | Giai đoạn 3 (DMA chạy) |
| --- | --- | --- | --- |
| fir_add | 2'b00 | 2'b01 | 2'b10 |
| fir_select | 1 | 1 | 1 (iChipSelect ¦ !dma_done) |
| fir_wr | 1 | 1 | = fifoi_read |
| Wait (FIR_Csr) | 1 (set) | 1 | 0 (khi ghi X) |
| H0-H3 | Được ghi | Giữ nguyên | Giữ nguyên |
| H4-H7 | 0 | Được ghi | Giữ nguyên |
| fifoi_empty | 1 | 1 | 0 → 1 khi đọc xong |
| fifoo_empty | 1 | 1 | 0 → 1 khi ghi xong |
| dma_done | 0 | 0 | 1 khi master_write_done |
| status[7] | 0 | 0 | 1 (= dma_done) |

V.  ĐÁNH GIÁ

5.1  Kết quả đạt được

- Thiết kế DMA_FIR_core hoàn chỉnh bao gồm Read FSM, Write FSM, CSR, và tích hợp FIR_Wrapper.

- Hai bộ FIFO kiểm soát luồng dữ liệu hiệu quả giữa Master Read/Write và FIR.

- Cấu hình hệ số lọc qua Avalon Slave: H0-H3 và H4-H7 mỗi lần 4 hệ số (đóng gói 32 bit).

- FIR_Core thực hiện đúng phép lọc 8 tap, kết quả 24 bit tránh tràn số.

- Tín hiệu Wait đảm bảo FIR không tính toán khi hệ số chưa được nạp đầy đủ.

- Mô phỏng xác nhận đúng trình tự cấu hình → khởi động DMA → xử lý → done.

5.2  Hạn chế

- FIR_Core sử dụng blocking assignment (=) trong always @(posedge clk), có thể gây vấn đề synthesis trên một số tool.

- Chưa có cơ chế interrupt: CPU phải polling bit dma_done liên tục.

- Thiếu cơ chế xử lý lỗi khi FIFO tràn/rỗng bất thường.

- Kết quả Yn 24 bit nhưng ReadData trả về chỉ 32 bit với 8 bit zero pad; chưa có chuẩn hóa (scaling).

5.3  Hướng cải thiện

- Thêm Avalon Interrupt Sender để CPU nhận ngắt khi DMA hoàn thành, giảm tải polling.

- Chuyển FIR_Core sang non-blocking assignment (<=) để đảm bảo synthesis chính xác.

- Mở rộng số hệ số FIR (16/32 tap) thông qua tham số hóa module.

- Thêm cơ chế back-pressure hoàn chỉnh giữa FIFOi và FIR_Core.